|  | 干式生化仪主要技术参数 |
| --- | --- |
| 参数项目 | 详细描述 |
| *检测项目： | 谷丙转氨酶（ALT），谷草转氨酶（AST） |
| 测试原理： | 在37℃恒温条件下，光学速率法 |
| 标本类型： | 全血、血清/血浆 |
| 标本量： | 30µl |
| *检测速度： | 3个独立检测通道，2分钟3个测试，90个测试/小时 |
| *记忆功能： | 1000个测试（含检测项目、时间、日期、序号） |
| 校准： | 使用Code Chip芯片校准。 |
| 质控： | 仪器配套质控条，原厂配套注册过的质控液。 |
| 显示： | 触摸液晶屏，全中文显示界面 |
| 通讯接口： | RS-232接口、USB接口 |
| 检测光源： | 发光二极管，光敏元件寿命超过50000小时 |
| 维护保养： | 金属锻压外壳，屏蔽外源干扰，清洁维护简单 |
| 打印： | 通过RS232C端口连接外置微型热敏/针式打印机（选配） |
| 电源： | 220±22V，50Hz |
| 功耗： | 75W |
| 工作环境： | 温度:0－37℃；相对湿度：≤90% |